Руководство пользователя Rudiron IDE

СОДЕРЖАНИЕ

0. Введение

1. Установка

2. Подключение

3. Работа с файлами

4. Категории блоков

5. Рабочая область

6. Работа с блоками

7. Визуализация платы

8. Монитор порта

9. Выполнение программ

10. Советы и рекомендации

0. Введение

Rudiron IDE — это интегрированная среда разработки для визуального программирования микроконтроллера Рудирон от компании Aquarius. Приложение предоставляет интуитивно понятный интерфейс для создания программ с помощью блочного программирования для взаимодействия с аппаратной платформой Рудирон, обеспечивая полный цикл программирования от создания кода до его выполнения на контроллере.

1. Установка Rudiron IDE на Windows

1. Перейдите на страницу релизов проекта на GitFlic: https://gitflic.ru/project/akvarius-rudiron/aqrudiron-ide/release

2. Найдите последнюю версию приложения и скачайте установочный файл с расширением .exe (например, RudironIDE-Setup.exe).

3. Запустите скачанный файл двойным щелчком мыши.

4. В появившемся окне следуйте инструкциям установщика:

- При необходимости выберите папку для установки

- Дождитесь завершения процесса установки

5. После завершения установки на рабочем столе появится ярлык Rudiron IDE (если вы выбрали соответствующую опцию).

6. Запустите приложение через ярлык или из меню «Пуск».

Примечание:

- Для работы программы не требуется установка дополнительных драйверов для большинства плат Rudiron. Если плата не определяется, скачайте и установите драйверы с официального сайта производителя платы.

- Если при запуске появляется предупреждение SmartScreen, выберите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае».

2. Подключение

3. Работа с файлами

Создание нового файла

1 способ:

1. Нажмите на меню "Файл" в заголовочной панели

2. Выберите "Новый файл"

3. Откроется новая вкладка с пустой рабочей областью с базовым   названием new-file-Число.rud

⭣

2 способ:

- Нажмите на кнопку плюс в панели файлов

- Откроется новая вкладка с пустой рабочей областью с базовым названием new-file-Число.rud

⭣

Открытие файла

1. Нажмите на меню "Файл" в заголовочной панели

2. Выберите "Открыть файл"

3. В открывшемся диалоговом окне выберите файл проекта (.json)

4. Проект загрузится в новую вкладку с сохраненным именем файла

Сохранение файла

1. Нажмите на меню "Файл"

2. Выберите "Сохранить как", если хотите указать директорию сохранения и имя файла, для этого появиться диалоговое окно проводника

⭣

3. Выберите “Сохранить”, если хотите сохранить обновления, которые внесли в код.

- Две опции будут работать как “Сохранить как” при первом сохранение файла.

Работа с вкладками

- Каждый открытый файл отображается в отдельной вкладке

- Для переключения между файлами кликните на нужную вкладку

- Для закрытия вкладки нажмите на крестик справа от названия

- При переполнении панели файлов (при большом кол-во открытых вкладок) появляется кнопка троеточие, наведя на которую, можно посмотреть все названия скрытых файлов в отдельном модальном окне и перейти к ним.

Альтернативный вариант, использовать прокрутку вкладок через колесико мыши, прежде наведясь в эту область:

4. Категории блоков

В левой панели доступны 5 категории блоков:

1. Конструкции

Содержит блоки для управления потоком выполнения

- Старт — блок запуска и остановки программы

Входные данные: не принимает входных данных, служит началом программы. Если удалить этот блок, то все блоки, присоединённые к нему, также будут удалены.

- Повторить N раз — цикл с заданным количеством повторений

Входные данные: числовое значение (количество повторов). Поддерживает вложенность в тело цикла. Используется для повторяющегося выполнения блока кода определенное количество раз.

- Повторять, пока / Повторять, пока не — цикл с условием

Входные данные: логическое выражение (условие). Поддерживает вложенность в тело цикла. Используется для выполнения блока кода до тех пор, пока условие не станет ложным / не станет истинным.

2. Операторы

Содержит логические и математические операторы

- Если — условный оператор

Входные данные: логическое выражение (условие). Поддерживает вложенность в тело оператора. Используется для выполнения блока кода только в случае, если выражение истинно.

- Если-иначе — условный оператор с альтернативной веткой

Входные данные: логическое выражение (условие). Поддерживает вложенность в обе ветви (действия при выполнении и невыполнении условия). Используется для выполнения определенного блока кода в случае, если выражение истинно, и альтернативного блока кода в случае, если ложно. Информация о дополнительных ветках описана в главе “Расширение условий через шестерёнку”

- Сравнение — сравнение двух значений (=, ≠, >, <, ≥, ≤)

Входные данные: два числовых, строковых или логических значения для сравнения.	Используется для проверки отношений двух значений. Возвращаемое значение: истина или ложь.

- Логические операторы — И, ИЛИ

Входные данные: два логических значения. “И” используются для проверки, истинны ли обе операции одновременно, “ИЛИ” для проверки, истинно ли хотя бы одно из логических выражений. Возвращаемое значение: истина или ложь.

- Логический оператор НЕ

Входные данные: одно логическое значение. Используется для инвертирования логического значения — если на вход подаётся "истина", то результат будет "ложь", и наоборот. Возвращаемое значение: истина или ложь.

- Математические операторы — сложение, вычитание, умножение, деление

Входные данные: два числовых значения. Используется для выполнения математических операций с ними. Возвращаемое значение: Числовое значение

3. Переменные и значения

Содержит блоки для работы с данными

- Присвоить — присваивания значения переменной.

Входные данные: первое поле - имя переменной (выбор из списка), второе поле - значение (число, текст, логическое значение).

- Переменная — использование значения переменной

Входные данные: имя переменной (выбор из списка). Возвращаемое значение: число, текст, логическое значение (значение переменной)

- Число

Входные данные: числовое значение (ввод вручную).

- Текст

Входные данные: строковое значение (ввод вручную).

- Логическое значение

Входные данные: Истина или ложь (выбор из списка).

4. Электроника

Содержит блоки для работы с платой

- Цифровая запись — установка значения на цифровом пине

Входные данные: числовое значение (номер пина), значение HIGH или LOW (выбор из списка).

- Аналоговая запись — установка значения на аналоговом пине

Входные данные: числовое значение (номер пина), значение (число от 0 до 255).

- Поставить пин — настройка режима пина

Входные данные: числовое значение (номер пина), режим - ВХОД, ВЫХОД, ПОДТЯГИВАНИЕ (выбор из выпадающего списка).

- Напечатать — вывод текста в монитор порта

Входные данные: число, строка, логическое выражение или переменная

- Задержка — пауза в миллисекундах

Входные данные: числовое значение

- Значение аналог. пина — чтение значения с аналогового пина

Входные данные: числовое значение (номер пина)

Возвращаемое значение: Значение аналог. пина

- Значение цифр. пина — чтение значения с цифрового пина

Входные данные: числовое значение (номер пина)

Возвращаемое значение: Значение цифр. пина

5. Датчики

Содержит блоки для работы с датчиками и сервоприводами

- Расстояние с дальнометра — получение расстояния с дальнометра

Входные данные: числовое значение (trig пин) и числовое значение (echo пин), подключённые к плате. Используется для измерения расстояния с помощью ультразвукового датчика. Возвращаемое значение: числовое значение (расстояние)

- Угол серво — получение текущего положения (угла) на сервоприводе

Входные данные: числовое значение (пин сервы). Возвращаемое значение: числовое значение (угол в градусах).

- Остановить серву — остановить сервопривод

Входные данные: числовое значение (пин сервы).

- Установить угол сервы — повернуть сервопривод на заданный угол.

Входные данные: числовое значение (пин сервопривода) и числовое значение (угол в градусах).

3. Рабочая область

Рабочая область — это центральная часть интерфейса, где происходит основная работа с блоками. Здесь вы можете создавать, соединять, перемещать и удалять блоки, формируя алгоритм вашей программы. Основные элементы рабочей области:

Поле для блоков

Именно сюда перетаскиваются блоки из панели категорий. Их можно свободно перемещать по всей рабочей области — они не ограничены размерами экрана и могут располагаться в любом месте поля. Если блоки приближаются к границам видимой области, рабочая область автоматически расширяется, обеспечивая бесконечное пространство для размещения новых блоков. Передвигаться по полю можно двумя способами: с помощью горизонтального и вертикального ползунка или зажав левую кнопку мыши на пустом месте рабочей области и перемещая курсор.

Позиция скролла сохраняется для каждого файла: если вы переключитесь на другую вкладку и вернётесь обратно, то будет видна ровно та часть рабочей области, которую вы оставили.

Масштабирование

В правом нижнем углу расположены кнопки и для увеличения и уменьшения масштаба рабочей области и блоков левой панели. Также его можно изменять с помощью колесика мыши, наведясь на поле.

Масштаб, выставленный для каждого файла, сохраняется автоматически: при переключении между вкладками для каждого из них он будет восстановлен.

Центрирование

Кнопка "Центрировать"  перемещает область видимости в центр рабочей области и возвращает ее базовый масштаб.

Миникарта

В правом верхнем углу отображается миникарта, на которой видно расположение всех блоков. В ней выделена рамка (темно-серая) — это область видимости, которая показывает, в какой части большого рабочего поля вы сейчас находитесь. Это помогает быстро сориентироваться в масштабных проектах.

Для передвижения по рабочей области можно зажать левую кнопку мыши на миникарте и перемещать рамку — видимая часть рабочего поля будет следовать за движением курсора.

Горячие клавиши:

Кликните ЛКМ на рабочую область и нажмите клавиши:

Ctrl+Z — отменяет последнее действие

Ctrl+Y — возвращает отменённое действие

Контекстное меню

При нажатии правой кнопкой мыши (ПКМ) на пустую область рабочей зоны открывается контекстное меню с дополнительными функциями:

1. "Удалить все блоки" – полностью очищает рабочую область от всех блоков.

2. "Упорядочить все блоки" – выстраивает блоки друг под другом в один столбец, если они были разбросаны по рабочей области.

3. "Отменить" – возвращает рабочую область на один шаг назад, отменяя последнее действие (аналог Ctrl+Z)

4. "Повторить" – Возвращает отменённое действие, двигаясь на шаг вперёд (аналог Ctrl+Y)

5. Работа с блоками

Добавление блоков на рабочую область

1. Выберите нужную категорию в левой панели.

2. Нажмите и удерживайте нужный блок.

3. Перетащите блок на рабочую область и отпустите кнопку мыши.

Cоединение и вложенность блоков

Блоки соединяются между собой с помощью «зубчиков» автоматически при приближении друг к другу сверху и снизу, образуя цепочки команд, которые выполняются последовательно.

У многих блоков есть входные параметры — специальные поля, куда можно вставлять другие блоки подходящего типа. Например, в поле блока «Задержка» можно вставить только числовой блок, а строку — нельзя. Если тип блока не подходит для данного поля, вставка невозможна — желтая цветовая подсветка не появится.

Вложенность означает, что один или несколько блоков помещаются внутрь тела другого (родительского) блока и выполняются только в его контексте: например, блоки внутри цикла выполняются на каждой итерации, а блоки внутри условия — только если условие истинно.

Перемещение и отсоединение блоков

1. Внутри рабочей области наведитесь на нужный блок мышью.

2. Нажмите и удерживайте блок.

3. Перетащите блок в новое место, путем перемещения курсора и отпустите кнопку мыши.

- Если блок снизу соединён с другими блоками (образует цепочку), при перемещении этого блока также перемещаются все связанные с ним снизу блоки — он выступает в роли главного для всей цепочки. Чтобы отсоединить блок от цепочки, нужно сначала отсоединить снизу все связанные с ним блоки, а потом уже отсоединить сам блок.

Удаление блоков

1) Чтобы удалить блок, выделите его (кликните левой кнопкой мыши) и нажмите клавишу Delete.

2) Можно вызвать контекстное меню (ПКМ по блоку) и выбрать пункт «Удалить».

3) Также удаление происходит если перетащить блок или цепочку блоков обратно в панель категорий, где выбираются блоки. Этот способ особенно удобен для удаления сразу нескольких связанных блоков.

- При удалении родительского блока автоматически удаляются все вложенные в него блоки.

Копирование и вставка блоков

1. Для копирования блока выделите его (кликните левой кнопкой мыши) и нажмите Ctrl+C.

2. Для вставки используйте Ctrl+V — блок появится рядом с копируемым оригиналом.

Настройка параметров блоков

Числовые значения: кликните внутри числового блока и введите новое значение.

Текстовые поля: кликните внутри текстового блока и введите новое значение.

Выбор заготовленных вариантов: кликните на стрелку внутри блока и выберите нужное значение из выпадающего списка.

Работа с переменными

В Rudiron IDE есть два типа блоков, связанных с переменными:

Блок «Переменная» — можно вставлять в другие блоки, он хранит в себе значение переменной. Блок «Присвоить» — используется для присваивания значения переменной. В обоих блоках присутствуют инструменты для работы с ними - одинаковый набор опций:

Переменные по умолчанию имеют название «Элемент» — это базовое имя, которое всегда остается доступным в выпадающем списке, даже если вы создадите и переименуете другие переменные.

Удаление переменной:

1. Кликните по блоку «Переменная» или по выпадающему списку в блоке «Присвоить».

2. В выпадающем меню кликните на название переменной, около нее появиться галочка, далее выберите «Удалить переменную».

3. Все блоки с этим именем будут удалены из рабочей области.

Переименование переменной:

1. Кликните по блоку «Переменная» или по выпадающему списку в блоке «Присвоить».

2. В выпадающем меню кликните на название переменной, около нее появиться галочка, далее выберите «Переименовать переменную».

3. Введите новое имя во всплывающем окне и нажмите «Применить».

- Имя изменится у всех блоков с этим названием.

Изменение значения переменной:

1. Используйте блок «Присвоить».

2. В первом поле выберите нужную переменную, около нее появиться галочка.

3. Во втором поле укажите новое значение (число, строку или другую переменную).

Использование существующей переменной:

1. Кликните по блоку «Переменная» или по выпадающему списку в блоке «Присвоить».

2. В выпадающем списке выберите нужное имя переменной, около нее появиться галочка

3. Блок будет ссылаться на выбранную переменную.

Расширение условий через шестерёнку

У некоторых блоков (например, «Если», «Если-иначе») есть кнопка-шестерёнка. При нажатии на неё открывается меню настроек блока, где можно добавлять дополнительные ветви («Иначе если», «Иначе»), а также менять их порядок с сохранением вложенностей. Это необходимо для построения сложных ветвлений прямо внутри одного блока, вместо их повторений.

Инструкция:

- Нажмите на шестерёнку на блоке условия («Если» или «Если-иначе»).

- Откроется отдельное окно с доступными блоками ветвей.

- Перетащите нужные блоки «Иначе если» или «Иначе» из левой части окна в правую, соединяя их с блоком «ЕСЛИ».

Примечание: работа с блоками внутри этого окна аналогична работе с блоками в файле — их также можно перемещать, соединять и менять порядок.

Окно настроек остаётся открытым до тех пор, пока вы снова не нажмёте на шестерёнку, в связи с этим его можно перетаскивать в любое место рабочей области, зажав левую клавишу мыши и перемещая курсор. Функция позволяет не загораживать код, который вы редактируете.

Дополнительные действия через контекстное меню

Кликните правой кнопкой мыши по блоку, чтобы открыть контекстное меню.

Доступные функции:

- Дублировать

- Удалить

- Вставка внутри /Вставка снаружи

- Дублирование блоков

Для создания копии блока выберите пункт «Дублировать» в контекстном меню. Дублируется как сам блок, так и все вложенности.

- Сворачивание и разворачивание блоков

Некоторые блоки (например, условные операторы или работа с пинами) можно свернуть для компактного отображения. Для этого используйте пункт «Вставка внутрь» или «Вставка снаружи» в контекстном меню. Свёрнутый блок отображается в двухстрочном виде, одно поле - одна строка.

7. Визуализация платы

Справа от рабочей области находится панель с изображением платы Рудирон. На ней отображаются:

- Все доступные пины

- Состояние цифровых пинов (HIGH/LOW)

- Значения аналоговых пинов

- PWM-пины с текущими значениями

Интерактивность

1) Плату можно двигать, зажав мышку в пустой области или на самой плате и перемещая курсор внутри панели. Это удобно, если вы работаете только с частью платы, например, с левыми пинами — можно сдвинуть плату так, чтобы видеть только нужную часть.

2) Масштабирование осуществляется колесиком мыши — это позволяет лучше рассмотреть значения на аналоговых пинах.

3) Если плата уходит за пределы области видимости, появляется кнопка возвращения, которая ставит плату в центр панели.

Цветовая индикация

- Желтоватый (как на распиновке в файле) — пин никак не настроен

- Красный — пин в цифровом режиме, на нём сейчас 0

- Зелёный — пин в цифровом режиме, на нём сейчас 1

- Если пин в аналоговом режиме (вход, выход, ШИМ, ЦАП и т.д.), то он будет цвета как на распиновке, но рядом с ним будет отображаться число (от 0 до 255), показывающее текущее значение на этом пине

8. Монитор порта

Монитор порта — это динамическая панель в нижней части приложения, предназначенная для отображения всей информации, поступающей с платы во время работы программы. Здесь выводятся:

- Сообщения о подключении и отключении платы

- Результаты работы блока "Напечатать"

- Другие сообщения, отправленные с платы

Управление:

1) Динамическое изменение размера: Панель можно увеличивать или уменьшать по высоте. Для этого наведите курсор на границу между рабочей областью и монитором порта, зажмите левую кнопку мыши и перемещайте границу вверх или вниз

2)Сворачивание: на границе между рабочей областью и монитором порта расположена кнопка-свернуть. При нажатии на неё панель полностью скрывается, освобождая место для рабочей зоны. Повторное нажатие на эту кнопку разворачивает монитор обратно, возвращая ему прежние размеры.

3) Очистка: кнопка с иконкой корзины позволяет очистить все сообщения в мониторе порта.

4) Автопрокрутка: Новые сообщения автоматически прокручивают панель вниз, чтобы всегда была видна самая последняя информация.

5) Выделение и копирование: Любой текст в мониторе портаможно выделить мышкой и скопировать для дальнейшего использования.

9. Выполнение программ

Запуск программы

1. Убедитесь, что плата подключена

2. Найдите блок "СТАРТ" (желтый блок с кнопкой)

3. Нажмите на кнопку "СТАРТ" на блоке

4. Программа начнет выполняться

Остановка программы

1. Нажмите на кнопку "СТОП" на блоке СТАРТ

10. Советы и рекомендации

Отладка программ

1. Начните с простого — создайте простую программу для проверки подключения

2. Печатайте значения — используйте блоки "Напечатать" для вывода переменных

3. Проверяйте пины — убедитесь, что номера пинов верно выбраны

Оптимизация производительности

1. Избегайте бесконечных циклов — всегда предусматривайте условие выхода

2. Используйте переменные для повторяющихся значений

3. Проверяйте логику — убедитесь в правильности условий и циклов

Безопасность

1. Не подключайте/отключайте плату во время выполнения программы

2. Проверяйте номера пинов — неправильный пин может повредить плату

3. Используйте правильные напряжения — не превышайте допустимые значения

4. Делайте резервные копии — сохраняйте важные проекты в нескольких местах